Bericht Erfassungsraten von DFLD Stationen

Analyse der von Herrn Weise gelieferten Daten auf Erfassungsquote als Funktion des Fangradius

Matthias Lochmann (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie)

Table of content

List of figures

List of tables

Diese Analyse wurde in RMarkdown geschrieben. Zum technischen Hintergrund siehe Xie (2015). Der Code der Analyse und die verwendeten Eingangsdaten wird unter dem öffentlich zugänglichen Repositorium https://github.com/Ma-Loma/DFLD_Erfassungsraten.git versioniert.

# Ausgangsfrage

Welcher Einfluss hat der Fangradius und weitere Parameter auf die Erfassungsrate der DFLD-Messstationen.

# Einlesen der CSV-Dateien

Von den von Herrn Weise bereitgestellten Daten lese ich zunächst nur die mit von ihm präferierten Fangradien in R ein.

## [1] "data/072_2023-05-01_2023-07-31.csv" "data/205_2023-05-01_2023-07-31.csv"
## [3] "data/218_2023-05-01_2023-07-31.csv" "data/228_2023-05-01_2023-07-31.csv"
## [5] "data/297_2023-08-01_2023-10-01.csv" "data/full_data.csv"                
## [7] "data/full_data_ansi.csv"

In diesen Daten habe ich dann noch die Zeitdaten besser für R verarbeitbar gemacht.

# Betrachtete Messstationen

Von den in Abb.  dargestellten Messpunkten wurden die fünf DFLD Stationen Hanau/Steinheim 1, Rodgau, Wiesbaden/Erbenheim, Mainz/Universitätsmedizin, Frankfurt/Gallus betrachet.

Abb. : Karte der Messpunkte

Graphische Darstellung nach Fangradius in Abb. , nach Analysemethode in Abb.  und nach Messpegel in Abb. .

Abb. : Graphische Darstellung der Daten mit präferiertem Fangradius

Abb. : Graphische Darstellung der Daten nach Fangradius. Der Teilgraph mit dem von Herrn Weise präferiertem Fangradius ist rot umrandet.

Abb. : Graphische Darstellung der Daten mit präferiertem Fangradius nach gewählter Dauerschall-Analysemethode

Abb. : Graphische Darstellung der Daten mit präferiertem Fangradius nach Schwelle

# Formeln

## Dauerschallpegel

Der Dauerschalldruckpegel gemäß DIN 45643:2011 ist definiert als

Lp,A,eq,T=10lgt0TI=1N10Lp,A,E,i/10 dB dB

mit

Lp,A,E,i=10lg1t0∫PA,it2p0 2 =SEL.

## Erfassungsdauern

Eine gewisse Herausforderung ist die korrekte Erfassung der Erfassungsdauern.

So ist beispielsweise die Dauer der Nacht bei Zeitumstellungen unterschiedlich:

| ZeitLabel | Datum | Intervall | Dauer [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 2025-03-29 | 2025-03-29 22:00:00 CET--2025-03-30 06:00:00 CEST | 25.200 |
| N | 2025-03-30 | 2025-03-30 22:00:00 CEST--2025-03-31 06:00:00 CEST | 28.800 |

# Graphen

In Abb.  ist der Dauerschallpegel aller Flieger als Funktion des Fangradius und nach Gewichtsklasse aufgeteilt dargestellt. Der von Herrn Weise präferierte Fangradius ist jeweils mit einer senkrechten Linie markiert.

Abb. : Graphische Darstellung des ermittelten Leq nach Gewichtsklasse.

In Abb.  sind die Erfassungsquoten dargestellt. Der von Herrn Weise präferierte Fangradius ist jeweils mit einer senkrechten Linie markiert.

Abb. : Graphische Darstellung der Erfassungsquote nach Gewichtsklasse.

In Abb.  werden n1 und n2 dargestellt. Der von Herrn Weise präferierte Fangradius ist jeweils mit einer senkrechten Linie markiert.

Abb. : n1 und n2 nach Gewichtsklasse.

# Literatur

Xie, Yihui. 2015. Dynamic Documents with R and Knitr. 2nd ed. Boca Raton, Florida: Chapman; Hall/CRC. http://yihui.name/knitr/.